ENEA

Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

SUNCHART

Un programma per tracciare i diagrammi polari del percorso del Sole

Massimo Mancini

Area Energia

Settore SIRE

Rapporto Tecnico ESPI 94001

INDICE

1.	Introduzione, p. 2

2.	Installazione, p. 2

3.	Descrizione delle funzioni del menu principale, p. 3

Configura (scheda grafica, stampante, plotter, file AUTOCAD), p. 4

Latitudine, p. 5

Opzioni (giorni da calcolare, passo temporale per la tabella), p. 6

Diagramma, p. 7

Tempo locale di orologio e tempo solare vero, p. 8

Tabelle, p. 9

Plot, p. 10

Riferimenti, p. 10

1. Introduzione

SUNCHART è un programma che calcola la posizione del Sole rispetto ad un punto della superficie della Terra di assegnata latitudine, per qualsiasi ora e qualsiasi giorno dell'anno.

Per ogni giorno fornisce anche la declinazione del sole, l'ora dell'alba e quella del tramonto, la durata del soleggiamento.

La posizione del Sole è individuata dai due angoli :

altezza 	angolo tra la retta sole-osservatore ed il piano orizzontale;

azimut		angolo tra due piani passanti per la verticale nel punto di osservazione, 	uno contenente il Sole, l'altro passante per il Sud.

2. Installazione

Per l'installazione è sufficiente creare una directory sul disco rigido, selezionarla come directory corrente e copiarvi il contenuto del dischetto con il comando:

COPY A:\*.*

Per eseguire il programma, selezionare come directory corrente quella in cui si sono copiati i files  e dare il comando:

SUNCHART

La stessa directory verrà usata per registrarvi i files di dati prodotti dalla procedura.

E' possibile installare SUNCHART anche su dischetto. Ma in questo caso l'esecuzione risulta rallentata, ed occorre che il dischetto non sia protetto contro la scrittura.

3. Descrizione delle funzioni del menu principale

Il programma è guidato da menu. La funzione di ciascuna voce del menu è descritta da un messaggio che compare sullo schermo quando la voce viene selezionata.

Per spostarsi da una voce all'altra del menu si possono usare i tasti delle frecce; per attivare la funzione battere il tasto INVIO. Oppure si può attivare immediatamente la          funzione digitandone il carattere iniziale.

Sull'ultima riga dello schermo sono elencati, nelle diverse   situazioni, i tasti il cui uso è abilitato in quel momento e le relative funzioni.

Il tasto ESC viene usato per due funzioni diverse:

- per interrompere un' azione in corso

- per tornare al menu dopo che l'azione è terminata.

Nelle pagine seguenti sono descritte le singole funzioni del menu principale.

(schermata iniziale)

CONFIGURA

Questa funzione serve ad impostare il tipo di scheda grafica presente sul computer, il tipo di stampante e, se presente, il tipo di plotter.

E' necessario definire la configurazione la prima volta che viene eseguito il programma e successivamente solo quando essa cambia.

Se al PC è collegata una stampante grafica, su di essa si può ottenere il diagramma su carta; se la stampante non ha capacità grafiche (opzione 'Solo testo') si possono avere su carta solo i valori tabellati.

Se tra le periferiche del PC c'è un plotter, il diagramma può essere disegnato su di esso; altrimenti si può chiedere la registrazione del diagramma su file in formato AUTOCAD.

La configurazione assegnata viene archiviata nel file binario SOLE.CNF nella stessa directory in cui è installato il software.

(schermata di configurazione)

LATITUDINE

Viene richiesto di introdurre il valore della latitudine del punto di osservazione rispetto a Greenwich, espresso in gradi e minuti primi.

Il tasto ESC viene usato per annullare l'impostazione; per confermare il valore introdotto e tornare al menu principale si deve battere il tasto F10.

(schermata latitudine)

OPZIONI

Va usata per impostare i giorni per i quali si chiede il calcolo del percorso solare ed il passo temporale con cui devono essere tabellati i valori di altezza ed azimut.

Si può chiedere il calcolo per

·	un solo giorno;

·	una delle due serie standard di giorni:

1.	il giorno 21 di ogni mese,

2.	i giorni di declinazione media mensile.

(schermata opzioni)

DIAGRAMMA

Disegna sullo schermo la carta solare relativa alla latitudine impostata ed ai giorni richiesti.

La carta solare è un diagramma polare [1] in cui i cerchi concentrici rappresentano le linee ad altezza costante, i raggi le linee ad azimut costante. Il cerchio più esterno corrisponde all'altezza 0°, il centro del diagramma all'altezza 90°.

In SUNCHART cerchi e raggi sono tracciati con un passo di 10°.

Ogni giorno è rappresentato sul diagramma da un arco simmetrico rispetto alla direzione Nord-Sud.

Accanto ai punti riportati sulla curva relativa al primo giorno richiesto sono indicate le ore solari corrispondenti. Per gli altri giorni le ore non sono indicate per non appesantire il diagramma; con un po' di pratica risulta abbastanza agevole individuare a quale ora si riferisce un punto (partendo dall'alto, seguire le curve ideali a zampe di ragno che raccordano i punti relativi alla stessa ora).

Se nella configurazione del sistema c'è una stampante grafica, battendo il tasto F4 si può ottenere il diagramma su carta.

(diagramma)

Tempo locale di orologio e tempo solare vero

Le ore che compaiono sul diagramma corrispondono al tempo solare vero, che in genere differisce dal tempo locale di orologio [1].

La differenza in minuti tra tempo solare vero e tempo locale di orologio è data da:

tsv - tlo = 4 * (Lms - Lloc) + E  [ - 60 ]     (min)

dove:	Lms = 	longitudine del meridiano standard (in Italia Lms = 15°)

Lloc = 	longitudine (in gradi e decimali di grado) del punto di osservazione

E = 	equazione del tempo, in minuti.

Il termine fra parentesi quadre va incluso se è in vigore l'ora legale.

L'equazione del tempo fornisce, in minuti, il ritardo o l'anticipo con cui il sole passa sul meridiano del posto rispetto al mezzogiorno del giorno solare medio per effetto della variazione della velocità di rivoluzione della Terra intorno al Sole e dell'inclinazione del suo asse rispetto al piano dell'eclittica.

Questa differenza  può essere calcolata con la formula [2]:

E = 9.87 sin 2B - 7.53 cos B - 1.5 sin B     (min)

dove:	B = 360 * (n - 81) / 364   (n = giorno dell'anno = 1 .. 365).

TABELLE

Questa funzione, come la funzione PLOT, si riferisce all'ultimo diagramma solare che è stato calcolato (quando si avvia il programma, la due funzioni sono disattivate, e vengono attivate solo dopo che si è usata la funzione DIAGRAMMA).

Per ogni giorno calcolato viene generata una tabella in cui sono riportati i valori di altezza ed azimut in funzione dell'ora solare, con il passo temporale scelto con la funzione OPZIONI.

Sono riportati inoltre il valore della declinazione del Sole, l'ora dell'alba, l'ora del tramonto e la 'durata del giorno' (cioè il soleggiamento).

Le tabelle possono essere visualizzate sullo schermo od inviate alla stampante.

PLOT

Se il PC è collegato ad un plotter, questa funzione lo usa per disegnare il diagramma solare.

Se non si dispone del plotter, si può scegliere nel menu delle opzioni che i dati del grafico vengano memorizzati in un file in formato AUTOCAD (.DXF), che verrà lasciato nella stessa directory in cui si trova il software.

RIFERIMENTI

[1]	Muhammad Iqbal

An Introduction to Solar Radiation

Academic Press, 1983

[2]	J. A. Duffie, W. A. Beckman

Solar Engineering of Thermal Processes

John Wiley & Sons, 1980